Схемы учета тепловой энергии и теплоносителя для схем теплопотребления Автозаводского района г.Тольятти.

G1            Р1     t1

Qвент + Qот + Qгвс

G2           Р2    t2

Схема 1. 	В акте допуска узла учета возможно написание:

а) "допускается для учета тепловой энергии";

в) "допускается для учета тепловой энергии и массы ХОВ",

tгвс                Gгвс

G1

Р1                                        t1

Gпо

Р2                     Gоо         t2

G2                                      tцирк                 Gцирк

Схема 2. 	В акте допуска узла учета возможно написание:

а) "допускается для учета тепловой энергии и массы ХОВ",

в) "допускается для учета тепловой энергии по отоплению";

с) "допускается для учета массы ХОВ".

tгвс                 Gгвс

G1

Р1      t1

G2

Р2     t2

tцирк            Gцирк

Схема 3. 	В акте допуска узла учета возможно написание:

а) "допускается для учета тепловой энергии";

в) "допускается для учета тепловой энергии и массы ХОВ",

с) "допускается для учета массы ХОВ".

Р1                        G1                  t1

Gпо

Р2                     G2                 t2             Gоо

tгвс                 Gгвс

tцирк                 Gцирк

Схема 4. 	В акте допуска узла учета возможно написание:

а) "допускается для учета тепловой энергии";

в) "допускается для учета тепловой энергии и массы ХОВ",

с) "допускается для учета тепловой энергии по отоплению";

d) "допускается для учета тепловой энергии по ГВСгвс и массы ХОВ".

Gгвс

G1

Р1      t1

Gпо

G2

Р2     t2

Схема 5. 	В акте допуска узла учета возможно написание:

а) "допускается для учета тепловой энергии";

в) "допускается для учета тепловой энергии и массы ХОВ",

с) "допускается для учета массы ХОВ".

tгвс               Gгвс

G1

Р1                                        t1

Gпо

Р2                     Gоо         t2

G2

Схема 6. 	В акте допуска узла учета возможно написание:

a) "допускается для учета тепловой энергии и массы ХОВ",

b) "допускается для учета тепловой энергии по отоплению";

c) "допускается для учета тепловой энергии по отоплению и массы ХОВ";

d) "допускается для учета массы ХОВ".