# Приложение А

(обязательное)

Распределитель монтажный РМ-1

##### Схема электрическая

# Х1 – Вилка РС19ТВ АВО.364.047 ТУ

Х2-Х14 – Розетка 2РМТ14БПН4Г1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Рисунок А.1 – Распределитель монтажный РМ-1.

Схема электрическая

Распределитель монтажный РМ-2

##### Схема электрическая принципиальная

# Х1 – Вилка РС19ТВ АВО.364.047 ТУ

Х2-Х14 – Розетка 2РМТ14БПН4Г1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Рисунок А.2 – Распределитель монтажный РМ-2.

Схема электрическая принципиальная

# Приложение В

(обязательное)

Жгут "МК"

Х1 – Вилка 2РМТ24КПН19Ш1В1В

Х2 –Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В

Монтаж вести проводом МГШВЭ-0,35 ТУ16-505.437-82

# Жгут «МК1»

# ЛГФИ.685622.033

Схема соединений

Х1 – Вилка 2РМТ24КПН19Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Х2 - Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Монтаж вести проводом МГШВ, МГШВЭ-0,35 ТУ16-505.437-82

Длина жгута 2 метра.

# Жгут «МК2»

# ЛГФИ.685622.033-01

Схема соединений

Х1 – Вилка 2РМТ24КПН19Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Х2 - Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Монтаж вести проводом МГШВ, МГШВЭ-0,35 ТУ16-505.437-82

Длина жгута 2 метра.

# Жгут «МК3»

# ЛГФИ.685622.033-02

#### Схема соединений

Х1 – Вилка 2РМТ24КПН19Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Х2 - Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Монтаж вести проводом МГШВ, МГШВЭ-0,35 ТУ16-505.437-82

Длина жгута 2 метра.

# Жгут «МК4»

# ЛГФИ.685622.033-03

#### Схема соединений

Х1 – Вилка 2РМТ24КПН19Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Х2 - Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Монтаж вести проводом МГШВ, МГШВЭ-0,35 ТУ16-505.437-82

Длина жгута 2 метра.

# Жгут «РМ2-Принтер» ЛГФИ.685621.110

Схема соединений

Х1 – вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В

# Х2 – розетка СНО 53-8/30х9Р-2

### Монтаж вести проводом МГШВ-0,35 ТУ16-505.437-82

# Жгут «ДДЦ»

Схема соединений

Х1 – Розетка РС7ТВ АВО.364.047 ТУ

Х2 - Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В ГЕО.364.126 ТУ

Установку кода абонента датчика давления устанавливать согласно  таблице 4 «Руководства по эксплуатации датчика давления ДДЦ ЛГФИ.406233.002 РЭ».

## Монтаж вести проводом МГШВ, МГШВЭ-0,35 ТУ16-505.437-82

Длина жгута не более 100 м.