### Паспорт проекта

Наименование

О внесении изменений в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15 марта 2016 г. № 179

ID проекта 02/08/07-19/00093524

Дата создания 29 июля 2019 г.

Разработчик Минэнерго России

Ответственный сотрудник Белозерцева Любовь Юрьевна

Виды экономической деятельности

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Основание для разработки проекта акта

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2014, № 30 (ч. I), ст. 4255)

Обоснование

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства измерений» Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности связанные с измерениями, на которые распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений. Согласно перечислению 8, части 3 статьи 1 сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, которые выполняются при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов. В соответствии с перечислением 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении» тепловая энергия является энергетическим ресурсом. Исходя из вышесказанного, измерения количества тепловой энергии, теплоносителя, выполняемые при их учете, должны быть включены в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Федеральным законом «О теплоснабжении» и Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» введены понятия открытые и закрытые системы водяного теплоснабжения. В связи с этим, в предлагаемом проекте приказа так же введены раздельные требования к открытым и закрытым системам теплоснабжения. Требования к измерениям, выполняемых в открытых системах теплоснабжения вводятся до 31.12.2021, поскольку частью 9 ФЗ «О теплоснабжении» установлено, что с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Частью 115 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», установлено что для измерения тепловой энергии, теплоносителя в водяных системах водоснабжения допускается применять теплосчетчики класса точности 1 и 2. Требования к таким теплосчетчикам, в том числе требования к метрологическим характеристикам, установлены ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия» и ГОСТ Р 56942-2016 «Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия». Поскольку теплосчетчик является средством измерений, который непосредственно осуществляет измерение количества тепловой энергии и теплоносителя с нормированными метрологическими характеристиками, то погрешность измерений тепловой энергии, теплоносителя будет соответствовать погрешности теплосчетчика. Пунктом 8.4, указанного стандарта, установлены режимы, при которых определяют погрешность теплосчетчиков, а формулы расчета погрешности приведены в пункте 5.1.8. Значения допускаемой погрешности измерений, приведенные в проекте приказа, определены для наиболее неблагоприятной комбинации допустимых исходных данных, следующим образом.

Теплосчетчики класса 1.

Принятые исходные данные:

Наименьшая разность температуры в подающем и обратном трубопроводах ΔtН = 10 °C;

Отношение верхнего предела измерений расхода к нижнему пределу измерений GВ/GH = 250;

Разность температуры в подающем и обратном трубопроводах Δt = 10 °C;

Расход теплоносителя G = 0,1·GB.

Результаты расчета:

Погрешность измерения расхода:

Погрешность измерения тепловой энергии:

С учетом округления получаем значение ±6,5 %.

Теплосчетчики класса 2.

Принятые исходные данные:

Наименьшая разность температуры в подающем и обратном трубопроводах ΔtН = 10 °C;

Отношение верхнего предела измерений расхода к нижнему пределу измерений GВ/GH = 150;

Разность температуры в подающем и обратном трубопроводах Δt = 10 °C;

Расход теплоносителя G = 0,1·GB.

Результаты расчета:

Погрешность измерения расхода:

Погрешность измерения тепловой энергии:

С учетом округления получаем значение ±7,5 %.

Значения допускаемой погрешности измерений тепловой энергии и количества теплоносителя в паровых системах теплоснабжения согласованы со значениями указанными в Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

### Размещение текста проекта

Текущая версия текста проекта нормативного правового акта Проект приказа 179.docx

Дополнительные документы к тексту проекта Обоснование.docx от 29.07.2019

Сводный отчет в отношении нормативного правового акта Сводный отчёт.docx

Дата начала публичного обсуждения 29 июля 2019 г.

Дата окончания публичного обсуждения 23 августа 2019 г.

Длительность публичного обсуждения (в рабочих днях) 20

Электронный адрес для отправки своих предложений BelozertsevaLY@minenergo.gov.ru

Почтовый адрес для отправки своих предложений ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, стр. 2 г. Москва, ГСП-6, 107996

Контактный телефон ответственного лица +7 (495) 631-89-81

О внесении изменений в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России

от 15 марта 2016 г. № 179

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 1 и частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2014,  № 30 (ч. I), ст. 4255), а также пунктом 1 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2577; 2010, № 9, ст. 960; 2011, № 44, ст. 6269; 2012, № 40, ст. 5449; 2013, № 29, ст. 3970; 2018, № 31, ст. 5006; 2019, № 5, ст. 391; № 19, ст. 2300),  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15 марта 2016 г. № 179 (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., регистрационный № 41718), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24 апреля 2018 г. № 306 «О внесении изменений в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15 марта 2016 г. № 179» (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2018 г., регистрационный № 51119).

Министр                                                                                                               А.В. Новак

Департамент добычи и транспортировки нефти и газа

Белозерцева Любовь Юрьевна

(495) 631-89-81

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минэнерго  России

от «__»______  201__ г. № __

Изменения,

которые вносятся в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15 марта 2016 г. № 179

- Позицию 1 изложить в следующей редакции:

| « | 1. | Измерения количества нефтяного сырья: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей национальному стандарту, при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта: |  |  |  |
|  | 1.1.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений | ± 0,25 (брутто) ± 0,35 (нетто) |  |
|  | 1.1.2. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн и автомобильных цистерн | без ограничений | ± 0,40 (брутто) ± 0,50 (нетто) |  |
|  | 1.1.3. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся нерасцепленных цистерн и составов из них: | без ограничений |  |  |
|  |  | - для составов общей массой до 1000 тонн |  | ±1,0 (брутто) ± 1,1 (нетто) ± 2,5 (брутто) ± 2,6 (нетто) |  |
|  |  | - для составов общей массой 1000 тонн и более |  |  |  |
|  | 1.1.4. | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе | 200 т и более | ± 0,50 (брутто) ± 0,60 (нетто) |  |
|  |  |  | до 200 т | ± 0,65 (брутто) ± 0,75 (нетто) |  |
|  | 1.2. | нефтяного сырья, направляемого на переработку (в целях определения налоговой базы по акцизу на нефтяное сырье): |  |  |  |
|  | 1.2.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений | ± 0,35 (брутто) ± 0,50 (нетто) | ». |

- Дополнить позицией 14 следующего содержания:

| « | 14. | Измерение тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.1. | Измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: - закрытые водяные системы теплоснабжения: при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 9 июля 2014 г. № 763-ст (Стандартинформ, 2014), класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 «Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 1 июня 2016 г. № 461-ст (Стандартинформ, 2016), на их основе; при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 9 июля 2014 г. № 763-ст (Стандартинформ, 2015), класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 «Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 1 июня 2016 г. № 461-ст (Стандартинформ, 2016), на их основе - открытые водяные системы теплоснабжения | без ограничений | ± 6,5 ± 7,5 не нормируется |  |
|  | 14.2. | Измерение массы (объема) теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: - при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 9 июля 2014 г. № 763-ст (Стандартинформ, 2015), класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 «Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 1 июня 2016 г. № 461-ст (Стандартинформ, 2016), на их основе; - при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 9 июля 2014 г. № 763-ст (Стандартинформ, 2015), класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 «Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 1 июня 2016 г. № 461-ст (Стандартинформ, 2016), на их основе | без ограничений | ± 3,5 ± 5,0 |  |
|  | 14.3. | Измерение тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: - перегретый пар - насыщенный пар | менее 10 % верхнего предела измерений массового расхода от 10 до 30 % верхнего предела измерений массового расхода от 30 до 100 % верхнего предела измерений массового расхода без ограничений | не нормируется ± 5,0 ± 4,0 не нормируется |  |
|  | 14.4. | Измерение количества теплоносителя в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя: - масса перегретого пара - масса насыщенного пара - масса (объем) возвращаемого конденсата | менее 10 % верхнего предела измерений массового расхода от 10 до 100 % верхнего предела измерений массового расхода без ограничений без ограничений | не нормируется ± 3,0 не нормируется ± 3,5 |  |
|  | 14.5. | Измерение массы невозвращенного теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения | без ограничений | не нормируется | ». |

Cо скоростью, не превышающей максимальное значение скорости, установленной при испытаниях в целях утверждения типа весов